- BHD-2P2N/BHD-2P4N型单片

- 双路/四路PIN管驱动器

- 2017年3月7日

一、简介

本系列产品是全单片2路、4路驱动器，输出电流较大，并且可以从小到大调节，适用 小、中、大信号微波开关和移相器。

BHD-2P2N/ BHD-2P4N型单片双路/四路PIN管驱动器是BHD-2P2/2P4型驱动器的改进型，两类产品主要引脚兼容。

二、特点

1.  双路（BHD-2P2N）和四路（BHD-2P4N）

2.  各路驱动器分别工作，互不干扰（正、负电源，GND端共用）

3.  输入端口可与TTL和CMOS兼容

4.  输入、输出脉冲信号可同相和反相应用（详见 五.使用方法）

5. 正电源为5V，负电源为-5V～-12V连续可变（详见 四.电源特性）

6. 输出正、负电流大小可调

7. 响应时间较快（与PIN管参数有关）

8. 输出电流较大，芯片内部功耗较小

9. 金属陶瓷封装，也可提供芯片

三、基本性能规范

| 序号 | 参数名称 | 符号 | 单位 | 典型值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | Vin | V | 0～0.8, 3～5 | 标准数字信号 |
| 2 | 输入脉冲频率 | f | KHz | ≤ 500 | 脉冲频率不能 大于500KHz |
| 3 | 输入电流 | Iin | mA | ＜0.3 |  |
| 4 | 输出正向电流 | If | mA | 45～100 | 输出接PIN管 |
| 5 | 输出反向电流 | Ir | mA | 40～100 | 输出接PIN管 |
| 6 | 开关时间 | Ts | ns | 10～50 | 与PIN管速度有关 |
| 7 | 开路输出电压 | Vout | V | +3.6/-4.8 | VEE=-5V，输出开路 |
| 8 | 芯片内部电流 | Iint | mA | Icc-If=5～6, Iee-Ir =4～5 | 四路合计 |
| 9 | 正电源电压 | Vcc | V | +4.8～5.5 |  |
|  | 负电源电压 | Vee | V | -4.8～-12 |  |
| 10 | 脉冲宽度 | T | us | T＞1 | 脉宽越小动态 功耗越大 |
| 11 | 环境温度 | Te | ℃ | -60～+150 |  |
| 12 | 工作温度 | Tw | ℃ | -55～+125 |  |
| 13 | 2P2N芯片尺寸 | 2路 | mm | 2.60×2.00×0.35 |  |
|  | 2P2N芯片尺寸 | 2路 | inch | 0.102×0.079×0.014 |  |
|  | 2P4N芯片尺寸 | 4路 | mm | 3.70×2.60×0.35 |  |
|  | 2P4N芯片尺寸 | 4路 | inch | 0.146×0.102×0.014 |  |
| 14 | 压焊点面积 | Pad | mm/mil | 0.10×0.10/3.94×3.94 | 芯片引出线压点 |
| 15 | 封装形式 | 扁平封装，双列直插或根据用户要求封装 |  |  | 陶瓷封装 |
| 16 | 可靠性 | GJB548A-96规定的B1级环境和筛选条件 |  |  |  |

四、电源特性

1.连接方法

该驱动器的负电源（Vee）可用于-5V～-12V连续可变。当Vee用于-9V～-12V时，且信号从IN2输入（输入与输出反相），IN1与Vee间需要外接10KΩ电阻，以降低功耗。

| 选用电源 | 输入逻辑信号接入端： | IN1接 |
| --- | --- | --- |
| Vcc=5V,Vee=-5V | IN2 | Vee |
| Vcc=5V,Vee=-12V | IN2 | 通过10KΩ接Vee |

2.电源加电顺序

先加Vee, 再加Vcc，最后加输入信号，或者同时加入。

五、使用方法

1.典型使用方法

| ①. Vcc=+5V，Vee=-5V |  |
| --- | --- |
| A．脉冲信号从IN1输入，IN2悬空，输入输出同相。若去掉RP、RN，输出电流±40～50mA。外接且调节RP，RN的阻值，可增加输出电流。 | B． 脉冲信号从IN2输入，IN1接Vee，输入与输出反相。若去掉RP、RN，输出电流±40～50mA。外接且调节RP，RN的阻值，可增加输出电流。 |
| ②．Vcc =+5V，Vee =-12V |  |
| C．使用方法与A.相同。但要注意的是Vee变低（绝对值变大）后，输出负电流会变大。 | D. 使用方法与B基本相同，不同点是IN1～Vee串接10KΩ。但要注意的是Vee变低（绝对值变大）后，输出负电流会变大。 |

2.输入、输出关系和所需条件

| 输 入 | 输出 | 所 需 条 件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 逻辑信号从IN1输入，IN2悬空 |
|  |  | 逻辑信号从IN2输入，IN1接VEE(或通过电阻) |

六、典型应用

⒈ PIN二极管全并联应用               2.PIN二极管串并联应用

注：调节R的阻值，可调整输出负电流的大小和适当改善响应时间。

3.多路驱动器并联使用

若某些用户需较大电流时，可把两路

驱动器并联使用，开关时间会有改善，调节R阻值可调节输出电流。

4. 用1路逻辑输入信号控制两路驱动器互补工作（典型应用）

①.电源选用+5V/-5V（输出电流≈±45mA）

②. 电源选用+5V/-12V（输出电流≈+45mA，-55mA）

驱动器1（Driver1）: 输入信号从1IN1输入，1IN2悬空。

驱动器2（Driver2）: 2IN1接到VEE，2IN2接1IN1。

此时，1OUT和2OUT互补输出，即当1OUT=“正”时， 2OUT=“负”，反之则反。

七、开关时间

- 驱动器响应时间

定义和开关时间   输入信号

检波输出

| 序号 | 参数 名称 | 符号 | 单位 | +5V/-5V |  | +5V/-12V |  | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 典型值1 | 典型值2 | 典型值1 | 典型值2 |  |
| 1 | 开通 延迟 | Tond | ns | 16 | 20 | 14 | 22 | 逻辑输入上升50%～检波输出上升50% |
| 2 | 上升沿 | Trs | ns | 5 | 14 | 5 | 15 | 检波输出上升10%～检波输出上升90% |
| 3 | 关断 延迟 | Toffd | ns | 5 | 32 | 5 | 32 | 逻辑输入下降50%～检波输出下降50% |
| 4 | 下降沿 | Tdn | ns | 7 | 10 | 6 | 10 | 检波输出下降90%～检波输出下降10% |
| 5 | 负载 情况 | 测试负载PIN管型号（串联/并联）：典型值1：DSM6361/WK93K-5 典型值2：DSM6361/APD0805 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 脉冲 宽度 | 2us 占空比：1:1 |  |  |  |  |  |  |

2.微波PIN二极管或微波开关时间测试原理图

微  波

信号源

微  波

开  关

高  通

滤波器

微  波

检波器

双  踪

示波器

脉  冲

信号源

驱动器

注：①. 当微波开关的低频（相对微波频率而言）滤波特性不好时，需加“高通滤波器”，去除驱动器信号。反之，则可省去它。②. 当示波器输入阻抗呈高阻时，需要外接匹配电阻（50Ω），呈低阻时（50Ω），可不加。

3.测试条件：

双踪示波器：COS5100KIKUSUI（500MHZ）

PIN二极管：串联：DSM6361（Cj=0.03PF，Vb=＞80V）

（型号）   并联：WK93K-5（Cj=0.1PF，Vb=＞70V）

并联：APD0805（Cj=0.08PF,Vb=＞100v）

输入逻辑信号：采用54F00系列门电路。

八、外形图及管脚

标识说明：例如“BHD-2P2N”是产品型号；“A161516”A16是扁平封装16引线，1516是2015年第16周生产。

若要求在管壳下面的电路板上布线时，需绕开管壳背面金属部分。

1.双路（BHD-2P2N）驱动器典型封装

2.双路（BHD-2P2N）芯片

注意：①.双路/四路驱动器芯片背面极性是Vee，即与负电源相连。使用时需要考虑这此点。芯片需要粘接在良导热体处，以便芯片良好散热。芯片左下脚标识会随着生产批次不同而不同（下同）。

②.所有芯片尺寸不含划片槽尺寸，划片槽尺寸：上下各100um,左右各50 um。

3.四路（BHD-2P4N）驱动器典型封装

4.四路（BHD-2P4N）驱动器芯片

注  意

1．当输入脉冲频率大于500KHz,Vee到-5V之间需串接15Ω电阻（≥1/4W）；

2．IN1输入端不可悬空。否则芯片功耗将增加。