BHM-PA2/PA4//PA6/PA8P型

单片2路4路6路8路PIN管驱动器

2017年3月7日

一、简介

BHM-PA2/PA4/PA6/PA8P型中的2路4路PIN管驱动器是BHD12/14型驱动器的改进型，两类产品主要引脚兼容。功耗低，适用于小信号微波开关和移相器。

二、特点

1. 双路（BHM-PA2），四路（BHM-PA4），六路（BHM-PA6）和八路（BHM-PA8P）

2. 各路驱动器分别工作，互不干扰（正、负电源，GND端共用）

3. 输入端口可与TTL和CMOS兼容

4. 输入、输出脉冲信号可同相和反相应用（详见 五.使用方法）

5. 正电源为5V，负电源为-5V～-12V连续可变（详见 四.电源特性）

6. 响应时间较快（与PIN管参数有关）

7. 芯片内部功耗小

8. 金属陶瓷封装，也可提供芯片

三、基本性能规范

| 序号 | 参数名称 | 符号 | 单位 | 典型值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | IN | V | 0～0.8, 3～5 | 标准数字信号 |
| 2 | 输入脉冲频率 | f | KHz | ≤ 500 | 脉冲频率不能 大于500KHz |
| 3 | 输入电流 | Iin | mA | ＜0.3 |  |
| 4 | 输出正向电流 | If | mA | 38 | 接PIN管 |
| 5 | 输出反向电流 | Ir | mA | -33 | 接PIN管 |
| 6 | 开关时间 | Ts | ns | 10～50 | 与PIN管速度有关 |
| 7 | 脉冲宽度 | T | ns | T＞500 | 脉宽越小动态 功耗越大 |
| 8 | 开路输出电压 | Vout | V | +3.6/-4.8 | VEE=-5V，输出开路 |
| 9 | 芯片内部电流 | Iint | mA | Icc-If=1～2, Iee-Ir =1～2 | 四路合计 |
| 10 | 正电源电压 | Vcc | V | +4.8～5.5 |  |
| 11 | 负电源电压 | Vee | V | -4.8～-12 |  |
| 12 | 环境温度 | Te | ℃ | -60～+150 |  |
| 13 | 工作温度 | Tw | ℃ | -55～+125 |  |
| 14 | 芯片尺寸(BHM-PA2) |  | mm | 2.10×2.00×0.35 | BHM-PA2芯片 |
|  | 芯片尺寸 |  | mil | 82.68×78.74×13.78 | BHM-PA2芯片 |
|  | 芯片尺寸(BHM-PA4) |  | mm | 3.70×2.10×0.35 | BHM-PA4芯片 |
|  | 芯片尺寸 |  | mil | 145.67×82.68×13.78 | BHM-PA4芯片 |
| 15 | 压焊点面积 | Pad | mm/mil | 0.10×0.10/3.94×3.94 | 芯片引线压点 |
| 16 | 封装形式 | 扁平封装或根据用户要求封装 |  |  | 陶瓷封装 |
| 17 | 可靠性 | GJB548A-96规定的B1级环境和筛选条件 |  |  |  |

四、电源特性

1.连接方法

该驱动器的负电源（VEE）可用于-5V～-12V连续可变。当Vee用于-9V～-12V时，需要注意两点：①、信号从IN2输入（输入与输出反相）时，IN1与Vee间需要外接10KΩ电阻，以降低功耗；②、Vee与-9V～12V电源间必须串接150Ω左右电阻，以防止短路负电流过大。

| 选用电源 | 输入逻辑信号接： | IN1接 | VEE～12V电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vcc=5V,Vee=-5V | IN2 | Vee |  |
| Vcc=5V, Vee=-9V～-12V | IN2 | 通过10KΩ接Vee | 串接150Ω |
| Vcc=5V, Vee=-9V～-12V | IN1 |  | 串接150Ω |

2.电源加电顺序

先加Vee, 再加Vcc，最后加输入信号，或者同时加入。

五、典型使用方法

1. 典型使用方法

| ①. Vcc =+5V，Vee=-5V |  |
| --- | --- |
| A．脉冲控制信号从IN1输入，IN2悬空，输入输出同相。 | B．脉冲控制信号从IN2输入，IN1接Vee，输入与输出反相。 |
| ②．Vcc =+5V，Vee =-9V～-12V |  |
| C．使用方法与A.基本相同。但要注意的是Vee变低（绝对值变大）后，输出负电流会变大 | D. 使用方法与B.基本相同。但要注意的是Vee变低（绝对值变大）后，输出负电流会变大 |

2.输入、输出关系和所需条件

| 输 入 | 输出 | 所 需 条 件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 逻辑信号从IN1输入，IN2悬空 |
|  |  | 逻辑信号从IN2输入，IN1接Vee (或通过电阻) |

六、典型应用

⒈ PIN二极管全并联应用                2.PIN二极管串并联应用

注：调节R的阻值，可调整输出负电流的大小和适当改善响应时间。

3．多路驱动器并联使用

若某些用户需较大电流时，可把两路

驱动器并联使用，开关时间会有改善，

调节R阻值可调节输出电流。

4．用1路逻辑输入信号控制两路驱动器互补工作

①.电源选用+5V/-5V

②. 电源选用+5V/-12V

驱动器1（Driver1）: 脉冲信号从1IN1输入，1IN2悬空。

驱动器2（Driver2）: 2IN1接到1IN2，2IN2悬空。

此时，1OUT和2OUT互补输出，即当1OUT=“正”时， 2OUT=“负”，反之则反。

七、开关时间

输入信号

检波输出

1.驱动器响应时间定义和开关时间

| 序号 | 参数名称 | 符号 | 单位 | +5V/-5V |  | +5V/-12V |  | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 典型值1 | 典型值2 | 典型值1 | 典型值2 |  |
| 1 | 开通延迟 | Tond | ns | 20 | 80 | 18 | 70 | 逻辑输入上升50%～ 检波输出上升50% |
| 2 | 上升沿 | Trs | ns | 15 | 30 | 11 | 20 | 检波输出上升10%～ 检波输出上升90% |
| 3 | 关断延迟 | Toffd | ns | 25 | 30 | 25 | 30 | 逻辑输入下降50%～ 检波输出下降50% |
| 4 | 下降沿 | Tdn | ns | 10 | 20 | 8 | 15 | 检波输出下降90%～ 检波输出下降10% |
| 5 | 负载情况 | PIN管型号(串联/并联).：典型值1：DSM6361/WK93K-5,典型值2：DSM6361/APD0805 典型值2：DSM6361/APD0805 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 脉冲宽度 | 2us 占空比：1:1 |  |  |  |  |  |  |

2.微波PIN二极管或微波开关时间测试原理图

微  波

信号源

微  波

开  关

高  通

滤波器

微  波

检波器

双  踪

示波器

脉  冲

信号源

驱动器

注：

当微波开关的低频（相对微波频率而言）滤波特性不好时，需加“高通滤波器”，去除驱动器信号。反之，则可省去它。

当示波器输入阻抗呈高阻时（1MHZ），示波器输入端口前需要外接并联匹配电阻（Ro=50Ω），呈低阻时(50Ω)，可不加。

3.测试条件：

双踪示波器：    COS5100KIKUSUI（500MHZ）

PIN二极管：    串联：DSM6361（Cj=0.03PF，Vb=＞80V）

（型号）      并联：WK93K-5（Cj=0.1PF，Vb=＞70V）

并联：APD0805（Cj=0.08PF,Vb=＞100v）

逻辑信号：采用54F00系列门电路。

八、型图及管脚

典型封装及功能特点

| 序号 | 型号 | 封装形式 | 路数 | 输入输出关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHM-PA2P | 8脚扁平陶瓷 | 2路 | 双同相 |
| 2 | BHM-PA2F | 8脚扁平陶瓷 | 2路 | 双反相 |
| 3 | BHM-PA2FP | 8脚扁平陶瓷 | 2路 | 一同相一反相 |
| 4 | BHM-PA2 | 14脚扁平陶瓷 | 2路 | 可同相和反相 |
| 5 | BHM-PA4 | 16脚扁平陶瓷 | 4路 | 可同相和反相 |
| 6 | BHM-PA6 | 24脚扁平陶瓷 | 6路 | 可同相和反相 |
| 7 | BHM-PA8P | 24脚扁平陶瓷 | 8路 | 八同相 |

标识说明：例如“BHM-PA2”是产品型号；“A141445”中A14是扁平封装14引线，1445是2014年第45周生产。

若要求在管壳下面的电路板上布线时，需绕开管壳背面金属部分。

1.BHM-PA2双路驱动器典型封装(上表中序号4)

2. BHM-PA2P，BHM-PA2F，BHM-PA2FP双路驱动器典型封装(序号1,2,3)

注意：BHM-PA2F的VEE是第8脚，BHM-PA2P和BHM-PA2FP的VEE是第7脚。

3.双路驱动器(BHM-PA2)芯片

注意：①.双路/四路驱动器芯片背面极性是Vee，即与负电源相连。使用时需要考虑此点。芯片需要粘接在良导热体处，以便芯片良好散热。右下脚标识会随着生产批次不同而不同（下同）。

②. 本说明所含两个芯片标注尺寸不含划片槽。划片槽尺寸：上下各100um,左右各50um.

4. BHM-PA4四路驱动器封装(上表中序号5)

5.四路驱动器（BHM-PA4）芯片

6. BHM-PA6六路驱动器封装(上表中序号6)

注意：6路驱动器中GND×2，VEE×2，VCC×2均要分别接入“地”，-5V（-12V），+5V。

原因是管壳内用了两片PA4X芯片。

7. BHM-PA8P八路驱动器封装(上表中序号7)

注意：1、8路驱动器中GND×2，VEE×4，VCC×2均要分别接入“地”，-5V（-12V），+5V。原因是管壳内用了两片PA4X芯片。

附录：型号说明

| 序号 | 型号 | 封装形式 | 标识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHM-PA2P | 8线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA2P | 双路，双同相应用 |
| 2 | BHM-PA2F | 8线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA2F | 双路，双反相应用 |
| 3 | BHM-PA2FP | 8线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA2FP | 双路，一同一反相应用 |
| 4 | BHM-PA2 | 14线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA2 | 双路，可以双同相，双反相，一同一反相应用 |
| 5 | BHM-PA4 | 16线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA4 | 四路，每路均可以输入输出同相或反相应用 |
| 6 | BHM-PA6 | 24线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA6 | 六路，每路均可以输入输出同相或反相应用 |
| 7 | BHM-PA8P | 24线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA8P | 八路，八同相应用 |
| 8 | BHM-PA2X | 裸片 | 芯片上标注：PA2G ,1003 | 双路，可以双同相，双反相，一同一反相应用 |
| 9 | BHM-PA4X | 裸片 | 芯片上标注：PA4G ,1004 | 四路，每路均可以输入输出同相或反相应用 |

注  意

1．当输入脉冲频率大于500KHz,VEE到-5V之间需串接15Ω电阻（≥1/4W）；

VEE到-12V之间需串接150Ω电阻（≥1/4W）；

2．IN1输入端不可悬空。否则芯片功耗将增加。