BHM-PA2P  PA2F  PA2FP型

单片双路PIN管驱动器

2017年3月7日

一、简介

BHM-PA2P、PA2F、PA2FP型2路PIN管驱动器是小型化金属陶瓷封装，体积小，功耗低，适用于小信号微波开关和移相器。

二、特点

1.  双路驱动器各路分别工作，互不干扰（正、负电源，GND端共用）

2.  BHM-PA2P：两路输入输出同相；BHM-PA2F：两路输入输出反相；

BHM-PA2FP：P路输入输出同相，F路输入输出反相

3. 输入端口可与TTL和CMOS兼容

4. 正电源为5V，负电源为-5V～-12V连续可变（详见 四.电源特性）

5. 响应时间较快（与PIN管参数有关）

6. 芯片内部功耗小

7. 八脚金属陶瓷小型封装

三、基本性能规范

| 序号 | 参数名称 | 符号 | 单位 | 典型值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | IN | V | 0～0.8, 3～5 | 标准数字信号 |
| 2 | 输入脉冲频率 | f | KHz | ≤ 500 | 脉冲频率不能 大于500KHz |
| 3 | 输入电流 | Iin | mA | ＜0.3 |  |
| 4 | 输出正向电流 | If | mA | 38 | 接PIN管 |
| 5 | 输出反向电流 | Ir | mA | -33 | 接PIN管 |
| 6 | 开关时间 | Ts | ns | 10～50 | 与PIN管速度有关 |
| 7 | 脉冲宽度 | T | ns | T＞500 | 脉宽越小动态功耗越大 |
| 8 | 开路输出电压 | Vout | V | +3.6/-4.8 | VEE=-5V，输出开路 |
| 9 | 芯片内部电流 | Iint | mA | Icc-If=1～2, Iee-Ir =1～2 |  |
| 10 | 正电源电压 | Vcc | V | +4.8～5.5 |  |
| 11 | 负电源电压 | Vee | V | -4.8～-12.5 |  |
| 12 | 环境温度 | Te | ℃ | -60～+150 |  |
| 13 | 工作温度 | Tw | ℃ | -55～+125 |  |
| 14 | 芯片尺寸 |  | mm | 2.10×2.00×0.35 | BHM-PA2 |
|  | 芯片尺寸 |  | mil | 145.67×82.68×13.78 | BHM-PA2 |
| 15 | 压焊点面积 | Pad | mm/mil | 0.10×0.10/3.94×3.94 | 芯片引线压点 |
| 16 | 可靠性 | GJB548A-96规定的B1级环境和筛选条件 |  |  |  |

四、电源特性

1.连接方法

该驱动器的负电源（VEE）可用于-5V～-12V连续可变。当Vee用于-9V～-12V时，需要注意两点：①、信号从IN2输入（输入与输出反相）时，IN1与Vee间需要外接10KΩ电阻，以降低功耗；②、Vee与-9V～12V电源间必须串接150Ω左右电阻，以防止短路负电流过大。

| 选用电源 | 输入逻辑信号接： | IN1接 | VEE～12V电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vcc=5V,Vee=-5V | IN2 | Vee |  |
| Vcc=5V, Vee=-9V～-12V | IN2 | 通过10KΩ接Vee | 串接150Ω |
| Vcc=5V, Vee=-9V～-12V | IN1 |  | 串接150Ω |

2.电源加电顺序

先加Vee, 再加Vcc，最后加输入信号，或者同时加入。

五、每路典型使用方法

1. Vcc=+5V，  Vee=-5V

| ①．BHM-PA2P | ②．BHM-PA2F |
| --- | --- |
| 逻辑控制信号从IN输入，，输入输出同相。 | 逻辑控制信号从IN输入，输入与输出反相。 |
| ③．BHM-PA2FP |  |
|  | 逻辑控制信号从INP输入， OUTP输出与输入同相。 逻辑控制信号从INF输入， OUTF输出与输入反相。 |

2. Vcc=+5V，  Vee=-12V

| ①．BHM-PA2P | ②．BHM-PA2F |
| --- | --- |
| 逻辑控制信号从IN输入，，输入输出同相。 | 逻辑控制信号从IN输入，输入与输出反相。 |
| ③．BHM-PA2FP |  |
|  | 逻辑控制信号从INP输入， OUTP输出与输入同相。 逻辑控制信号从INF输入， OUTF输出与输入反相。 |

## 六、典型应用

⒈ PIN二极管全并联应用                2.PIN二极管串并联应用

注：调节R的阻值，可调整输出负电流的大小  和适当改善响应时间。

3．多路驱动器并联使用

若某些用户需较大电流时，可把两路驱动器并联使用，开关时间会有改善， 调节R阻值可调节输出电流。

4．用1路逻辑输入信号控制两路驱动器互补工作(BHM-PA2FP)

七、开关时间

输入信号

检波输出

1.驱动器响应时间定义和开关时间

| 序号 | 参数 名称 | 符号 | 单位 | +5V/-5V |  | +5V/-12V |  | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 典型值1 | 典型值2 | 典型值1 | 典型值2 |  |
| 1 | 开通 延迟 | Tond | ns | 20 | 80 | 18 | 70 | 逻辑输入上升50%～ 检波输出上升50% |
| 2 | 上升沿 | Trs | ns | 15 | 30 | 11 | 20 | 检波输出上升10%～ 检波输出上升90% |
| 3 | 关断 延迟 | Toffd | ns | 25 | 30 | 25 | 30 | 逻辑输入下降50%～ 检波输出下降50% |
| 4 | 下降沿 | Tdn | ns | 10 | 20 | 8 | 15 | 检波输出下降90%～ 检波输出下降10% |
| 5 | 负载 情况 | PIN管型号(串联/并联).：典型值1：DSM6361/WK93K-5,典型值2：DSM6361/APD0805 典型值2：DSM6361/APD0805 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 脉冲 宽度 | 2us 占空比：1:1 |  |  |  |  |  |  |

2.微波PIN二极管或微波开关时间测试原理图

微  波

信号源

微  波

开  关

高  通

滤波器

微  波

检波器

双  踪

示波器

脉  冲

信号源

驱动器

注：

当微波开关的低频（相对微波频率而言）滤波特性不好时，需加“高通滤波器”，去除驱动器信号。反之，则可省去它。

当示波器输入阻抗呈高阻时（1MHZ），示波器输入端口前需要外接并联匹配电阻（Ro=50Ω），呈低阻时(50Ω)，可不加。

3.测试条件：

双踪示波器：    COS5100KIKUSUI（500MHZ）

PIN二极管：    串联：DSM6361（Cj=0.03PF，Vb=＞80V）

（型号）      并联：WK93K-5（Cj=0.1PF，Vb=＞70V）

并联：APD0805（Cj=0.08PF,Vb=＞100v）

逻辑信号：     采用54F00系列门电路。

八、型图及管脚

典型封装及功能特点

| 序号 | 型号 | 封装形式 | 路数 | 输入输出关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHM-PA2P | 8脚扁平陶瓷 | 2路 | 双同相 | 1GND，2GND 均需接地 |
| 2 | BHM-PA2F | 8脚扁平陶瓷 | 2路 | 双反相 |  |
| 3 | BHM-PA2FP | 8脚扁平陶瓷 | 2路 | P同相，F反相 |  |

标识说明：例如“BHM-PA2P”是产品型号； 1234是2012年第34周生产。

若要求在管壳下面的电路板上布线时，需绕开管壳背面金属部分。

1. BHM-PA2P双路驱动器典型封装(上表中序号1)

2.  BHM-PA2F双路驱动器典型封装(上表中序号2)

注意：7，8脚定义与BHM-PA2P，BHM-PA2FP相反。

3.  BHM-PA2FP双路驱动器典型封装(上表中序号3)

3.BHM-PA2P，BHM-PA2F，BHM-PA2FP所用芯片

注意：①. 驱动器芯片背面极性是Vee，即与负电源相连。使用时需要考虑此点。芯片需要粘接在良导热体处，以便芯片良好散热。右下脚标识会随着生产批次不同而不同。

②. 本说明所含芯片标注尺寸不含划片槽，划片槽尺寸：上下各100um,左右各50um。

附录：型号说明

| 序号 | 型号 | 封装形式 | 标识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHM-PA2P | 8线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA2P | 双路，+5V/-5V～-12V应用 |
| 2 | BHM-PA2F | 8线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA2F | 双路，+5V/-5V～-12V应用 |
| 3 | BHM-PA2FP | 8线金属陶瓷扁平 | 管壳上标注：BHM-PA2FP | 双路，+5V/-5V～-12V应用 |
| 4 | BHM-PA2X | 裸片 | 芯片上标注：PA2G ,1003 | 双路，+5V/-5V～-12V应用 |

注  意

1．当输入脉冲频率大于500KHz,VEE到-5V之间需串接15Ω电阻（≥1/4W）；

VEE到-12V之间需串接150Ω电阻（≥1/4W）；

2．IN1输入端不可悬空。否则芯片功耗将增加。